Možnost výstavby dvou rodinných domů na pozemcích parc.č. 71/1, 71/2, 71/3 a st. 70, k.ú. Doubrava u Kostomlat nad Labem

Dne 18.4.2026 jsme obdrželi Vaši žádost o sdělení k podkladům pro výše uvedenou akci. Podle předložených podkladů zpracovaných p. Vejsadou (4/2026) se jedná o možnost výstavby dvou rodinných domů na pozemcích parc.č. 71/1, 71/2, 71/3 a st. 70, k.ú. Doubrava u Kostomlat nad Labem.

K uvedené akci nám byla předložena obecná žádost a katastrální snímek.

Záměr se nachází ve vodním útvaru HSL_1680 - Labe od toku Mrlina po tok Jizera, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 703358, X: 1039720.

K navrhovanému záměru vydáváme následující sdělení:

- Část zmíněné lokality (část pozemku parc.č. 71/2) se nachází v záplavovém území Q100 vodního toku Labe (IDVT: 10100002) ve správě Povodí Labe, státní podnik. Hladina povodňového průtoku při Q100 je 180,39 m n.m. ve výškovém systému Bpv.

- Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Zde Vám zasíláme obecné podmínky pro výstavbu rodinného domu v záplavovém území:

- Objekt bude nepodsklepený, spodní stavba pod úrovní kóty hladiny Q100 bude zhotovena z materiálů, které odolají dlouhodobému působení vody, kóta podlah obytných místností bude umístěna nad hladinou Q100.

- Požadujeme nenavyšovat stávající niveletu terénu v záplavovém území.

- Případné oplocení pozemku v záplavovém území požadujeme řešit jako maximálně průtočné bez podezdívky nad úroveň terénu.

- Při výstavbě a provozem nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody

- Pro hospodaření s dešťovými vodami požadujeme dodržet normy TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.

- Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k posouzení. Dokumentace by měla obsahovat koordinační situaci se zákresem inženýrských sítí a technickou zprávu, která bude mimo jiné obsahovat způsob likvidace splaškových a dešťových vod včetně výpočtů, zásobování objektu pitnou vodou a napojení na dostupné inženýrské sítě.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

Stanovisko správce povodí bude možné vydat až po předložení projektové dokumentace pro povolení stavby.

Mgr. Petr Ferbar

vedoucí odboru

péče o vodní zdroje